TEKNİK ŞARTNAME

3B TARAYICI

- Cihazın tek kare tarama hassasiyeti minimum 0.01mm olmalıdır.

- Cihazın tarama doğruluğu minimum 0.02mm olmalıdır.

- Çok hatlı mavi lazer modunda 800000 nokta/saniye ve tam alan modunda 7000000 nokta/s olmalıdır.

- Mavi ışık tarama hızı en az 60 fps olmalıdır.

- Cihazın işlemcisi 4 Çekirdekli ARM olup minimum 2GHz olmalıdır.

- Cihaz taramayı spreyleme yapmadan yapabilmelidir.

- Cihaz en az 12 LED ile yardımcı aydınlatma özelliğine sahip olmalıdır.

- Çıkış dosya formatları obj., stl. ve ply. olmalıdır.

- Tarama modları olarak el tipi, tripod ve turntable şeklinde olmalıdır.

- Minimum tarama hacmi 10x10x10 mm’den az olmalıdır.

- Cihaz 40˚C ortam sıcaklığına kadar çalışabilir olmalıdır.

- Renkli tarama özelliği olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 2 Mp veya üzeri olmalıdır.

- Cihaz en az 10’ar adet yuvarlak ve yarım küre işaretleyici, en az 4’er adet piramit ve çubuk işaretleyici ile en az 6mm’lik olmak üzere minimum 1000 adet nokta işaretleyici ile gelmelidir.

- Cihaz içeriğinde tripod, kalibrasyon panosu ve çift eksenli pikap’ı dahil olmalıdır.

- Sert taşıma çantasına sahip olmalıdır.

- Cihaz sıfır kutusunda, açılmamış olarak teslim edilmeli ve en az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Gerek duyulması halinde, kurulum ve kullanıcı eğitimi firma tarafından verilecektir.

AHŞAP FİLAMENT

- Filament çapı 1.75 mm ± 0.05 mm tolerans aralığında olmalıdır.

- Yazdırma sıcaklığı 200-230˚C ve tabla sıcaklığı 0-60˚C arasında olmalıdır.

- Dolgu oranı %30 ahşap %70 PLA olmalıdır.

- Yerli üretim olmalıdır.

- Bir bobin filament en az 1 kg ağırlıkta olmalıdır.

- Düşük büzülme oranına sahip olmalı, minimum çarpılma ile baskı yapabilmelidir.

- Yüzey pürüzsüz ve düzgün ekstrüzyon sağlayacak kalitede olmalıdır.

- Uyumlu malzemelerle güçlü yapışma sağlamalı, yüksek katman bağlanabilirliği sunmalıdır.

- Masa tipi tüm yazıcılarla uyumlu olmalıdır (Creality, Prusa, Anycubic vb.).

- Filament, nemden koruyan vakumlu ambalajda, silika jel ile birlikte sunulmalıdır.

HASSAS TERAZİ

- Kapasitesi en az 2000 gr olmalıdır.

- Tartım hassasiyeti en az 0.01 gr olmalıdır.

- Tekrarlayabilirlik en az 0.01 gr olmalıdır.

- Kefe paslanmaz çelik olmalı ve ölçüsü en az Ø128 mm olmalıdır.

- Stabilite süresi en fazla 1.5 sn olmalıdır.

- Tarttığı birimler g, kg, oz, lb, ozt, ct, dwt, gn, ve tl olmalıdır.

- Dara alabilme özelliği bulunmalıdır.

- Sıfırlama özelliği olmalıdır.

- Ekranı aydınlatmalı LCD olmalıdır.

DİJİTAL KUMPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ölçümleri dijital olarak LCD ekranında gösterebilmelidir.

- En az 0,01 mm hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Açma/kapama, sıfırlama, mm/inch olacak şekilde üç tuşlu olmalıdır.

- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma fonksiyonu olmalıdır.

- En az 150 mm'ye kadar ölçüm yapabilmelidir.

- Paslanmaz çelik metal gövdeye sahip olmalıdır.

- mm, inç ve kesirli ölçüm yapabilmelidir.

- Plastik koruyucu kutusu bulunmalıdır.

- DIN862 standardına uygun olmalıdır.

- Cr2032 Lityum Pil ile çalışmalıdır.

FİLAMENT KURUTUCU

- Aynı anda en az iki standart filament bobini için kurutma işlemi yapabilecek şekilde 2 slotlu olmalıdır.

- Sıcaklık kontrol aralığı 45-70°C aralığında ayarlanabilmelidir.

- 48 saatlik zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır.

- Nem seviyesini izlemek için entegre 4 inç dokunmatik dijital ekran bulunmalıdır.

- Isıtma süresi 0-48 saat aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- Anma gücü 160W olmalıdır.

- Giriş voltajı 220V 50/60Hz olmalıdır.

SAF SU

- Toplam 10lt olacak şekilde teslim edilmediler. (Toplam miktar sağlandığı sürece litrelik ambalajlarda da teslim edilebilir).

- İletkenliği 0,00-0,02 ppm olmalıdır.

- İçindeki minerallerden ve organik maddelerden uzaklaştırılmış, UV filtrelerinden geçirilmiş olmalıdır.

- Rengi saydam olmalıdır.

- pH değeri 7 olmalıdır.

TERMAL KAMERA

- Yedi renk paletine sahip olacaktır (Sıcak beyaz, Siyah sıcak, Kırmızı sıcak Demir Kuşağı, Lava, Gökkuşağı, Gökkuşağı HC).

- Dört görüntüleme modu içerecektir (termal, görsel görüntü, füzyon ve resim içinde resim).

- IP65 koruma sınıfında olacaktır.

- Düşmelere karşı dayanıklı olacaktır (2metre).

- 2,8” TFT ekran ve 320×240 Piksel olacaktır.

- IR çözünürlüğü: 256×192 olacaktır.

- Dijital kamera çözünürlüğü: 640×480 olacaktır.

- PC yazılım analizi ve gerçek zamanlı görüntü projeksiyonuna sahip olacaktır.

- Görüş alanı (FOV) 56°×42° olacaktır.

- Termal hassasiyet (NETD) ≤60mK olacaktır.

- Uzamsal çözünürlük (IFOV) 3,8 mrad olacaktır.

- Kare hızı ≤25Hz olacaktır.

- Spektral aralık 8~14μm olacaktır.

- CE,FCC,RoHS sertifikalarına sahip olacaktır.

- USB Tip-C girişine sahip olacaktır.

- Ürün net ağırlığı 490g’dan fazla olmayacaktır.