# TEKNİK ŞARTNAME

ÜRÜN: Nozul – 3B Yazıcılar İçin

# 1. GİRİŞ

Bu teknik şartname, 3B yazıcılarda filament eritme ve püskürtme işlemini gerçekleştiren, 0.4 mm çapında sertleştirilmiş çelik uç (nozul) içeren bileşenin teknik özelliklerini, kalite standartlarını, ambalajlama ve teslimat koşullarını tanımlar.

# 2. KULLANIM AMACI

Bu nozul, FDM (Fused Deposition Modeling) teknolojisiyle çalışan 3B yazıcılarda filamentin eritilerek tabaka halinde baskı yüzeyine aktarılması için kullanılır. Sertleştirilmiş çelik uç, özellikle aşındırıcı filamentlerle (örneğin karbon fiber, metal dolgu, glow-in-the-dark) uzun süreli dayanıklılık sağlar.

# 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Malzeme | Sertleştirilmiş Çelik (Hardened Steel) |
| Uç Çapı | 0.4 mm |
| Uyumluluk | E3D V6 / Universal (isteğe bağlı uyumluluk) |
| Baskı Malzemeleri | PLA, ABS, PETG, TPU, Carbon Fiber, Metal Filament vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | 190°C – 300°C |
| Bağlantı Dişi | M6 x 1.0 |
| Isı Bloğu Uyumu | Standard 20x20 mm bloklarla uyumlu |
| Ağırlık | Yaklaşık 20-30 gram (modeline göre değişebilir) |

# 4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

Her bir nozul koruyucu ambalaj içerisinde, darbe almayacak şekilde paketlenmelidir. Etiket üzerinde ürün tipi, malzeme, üretim tarihi, parti numarası ve uyumluluk bilgileri yer almalıdır.

# 5. SAKLAMA KOŞULLARI

Nozullar kuru, temiz ve nemsiz ortamlarda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

# 6. GARANTİ VE UYGUNLUK

Nozul bileşenleri üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalı, ISO 9001 ve/veya CE standartlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.

# 7. TESLİMAT VE KABUL ŞARTLARI

Ürünler sipariş tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde teslim edilmeli, teslim sırasında teknik özellikler kontrol edilerek kabul işlemi yapılmalıdır.