ÜRÜN 1 Monofacial Güneş Paneli  Teknik Şartname

1. Genel Özellikler

- Panel tipi: Monofacial (tek yüzeyli) kristal silikon fotovoltaik panel

- Kullanım yeri: Sabit, eğimli çatılar ve açık arazi uygulamaları

2. Elektriksel Özellikler

- Maksimum Güç (Pmax): 240 Wp ±%3

- Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): 27.70 V

- Maksimum Güç Akımı (Imp): 8.67 A

- Açık Devre Gerilimi (Voc): 32.50 V

- Kısa Devre Akımı (Isc): 9.11 A

- Hücre Yapısı: 48 adet (6x8 dizilim)

3. Fiziksel Özellikler

- Panel Boyutu: 931 mm x 1303 mm x 30 mm

- Ağırlık: 13.46 kg

- Cam: 3.2 mm düşük demir içerikli temperli cam

- Çerçeve: Eloksal kaplı alüminyum çerçeve

- Kablo: 500 mm uzunlukta, 4 mm² kesitli çift yalıtımlı kablo

- Bağlantı Kutusu: IP67 / IP68 koruma sınıfı

4. Çalışma Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +85 °C

- Bağlantı: MC4 uyumlu konektör

5. Sertifikasyon ve Standartlar

- IEC 61215, IEC 61730 standartlarına uygunluk

- CE sertifikalı

Ürün 2 – Bifacial Güneş Paneli -Teknik Şartname

1. Genel Özellikler

- Panel tipi: Bifacial (çift yüzeyli) kristal silikon fotovoltaik panel

- Kullanım yeri: Yansıtıcı zeminli açık alan uygulamaları, şeffaf montaj sistemleri

2. Elektriksel Özellikler

- Ön Yüzey Maksimum Güç (Pmax): 240 Wp ±%3

- Bifacial Kazanım (arka yüzey katkısı): %5 – %20 arası (zemine bağlı olarak)

- Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): 27.70 V

- Maksimum Güç Akımı (Imp): 8.67 A (ön yüzey), 9.5 A'ya kadar (arka katkıyla)

- Açık Devre Gerilimi (Voc): 32.50 V

- Kısa Devre Akımı (Isc): 9.11 A (ön yüzey), 10.0 A'ya kadar (arka katkıyla)

- Hücre Yapısı: 48 adet (6x8 dizilim)

3. Fiziksel Özellikler

- Panel Boyutu: 931 mm x 1303 mm x 30 mm

- Ağırlık: 14.0 – 15.5 kg (cam/cam yapıya bağlı olarak)

- Cam: Ön ve arka yüzey 2.0/2.5/3.2 mm düşük demir içerikli temperli cam (çift cam)

- Çerçeve: Eloksal kaplı alüminyum çerçeve veya çerçevesiz (framed/frameless opsiyonel)

- Kablo: 500 mm uzunlukta, 4 mm² kesitli çift yalıtımlı kablo

- Bağlantı Kutusu: IP68 koruma sınıfı

4. Çalışma Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +85 °C

- Bağlantı: MC4 uyumlu konektör

5. Sertifikasyon ve Standartlar

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 (tuz sisi), IEC 62716 (amonyak direnci)

- CE, TÜV sertifikalı

Ürün 3 PV Taşıyıcı sistem Teknik Şartname

Eğimi Ayarlanabilir Fotovoltaik (PV) Taşıyıcı Sistem

1. Genel Tanım:

Bu teknik şartname, boyutları yaklaşık 931 x 1303 mm olan ve ağırlığı maksimum 15 kg’ı geçmeyen monofacial veya bifacial güneş panellerinin güvenli ve verimli şekilde montajı için kullanılacak, eğimi ayarlanabilir bir PV taşıyıcı sisteminin teknik özelliklerini tanımlar.

2. Kullanım Amacı ve Koşulları:

- Taşıyıcı sistem, açık alanda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Rüzgar ve kar yüklerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Panel eğimi, yıl boyunca optimum güneşlenmeye göre manuel veya yarı-otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

3. Mekanik Özellikler:

- Uyumlu Panel Boyutu: 800 mm – 1400 mm arası uzunlukta, 900 mm – 1000 mm arası genişlikte panellerle uyumlu

- Uyumlu Panel Ağırlığı: 10 – 15 kg

- Montaj Tipi: Yere montaj veya beton balastlı zemin sistemi

- Taşıyıcı Malzeme:

  - Ana taşıyıcı profil: Galvanizli çelik veya eloksallı alüminyum alaşımı (EN AW 6063-T6)

  - Cıvata, somun ve bağlantı elemanları: Paslanmaz çelik (A2/A4 sınıfı)

- Eğim Ayarı Aralığı:

  - Min. 10° – Max. 90° arası ayarlanabilir

  - 5° aralıklarla sabitlenebilir yapıda

- Yüzey Koruması:

  - Galvaniz kalınlığı en az 80 µm veya eloksal kaplama en az 15 µm

- Rüzgar Dayanımı: En az 130 km/h (DIN EN 1991-1-4’e göre)

- Kar Yükü Dayanımı: En az 5400 Pa (DIN EN 1991-1-3’e göre)

4. Montaj Özellikleri:

- Kurulum, alet kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmalı.

- Panel sabitleme noktaları, kısa ve uzun kenarlardan destekle sabitlenecek şekilde en az 4 noktadan montajlı olmalıdır.

- Tüm vida ve bağlantı ekipmanları korozyon direncine sahip olmalıdır.

- İsteğe bağlı olarak yere sabitlenen ayaklar balast blokları ile desteklenebilir (örneğin beton bloklu kurulumlar).

5. Güvenlik ve Dayanıklılık:

- Taşıyıcı sistem, panellerin devrilmesini önleyecek şekilde rüzgâr yükü analizine uygun tasarlanmış olmalıdır.

- Sistem, eğim ayarı sırasında panelin stabilitesini kaybetmeyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Keskin kenar ve insan temasına zarar verecek çıkıntı içermemelidir.

- Gerekli durumlarda topraklama klemensleri bulunmalı.

6. Standartlar ve Uygunluk:

- EN 1090-1 ve EN ISO 1461 (çelik yapı ve galvanizleme standartları)

- ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun üretim

7. Teslimat ve Montaj:

- Ürün, sahada kolay montaj için ön montajlı parça setleri halinde teslim edilmelidir.

- Montaj kılavuzu ve teknik çizimler birlikte sunulmalıdır.

- Ürün etiketleme: Her parça üzerinde tanımlayıcı etiket bulunmalıdır.

Ürün 4 - Pyronometre (Güneş Işınım Ölçüm cihazı)

Cihaz Adı: Güneş Işınım Ölçüm Cihazı (Solar Işınım Sensörü)
Kullanım Amacı: Güneş enerjisi sistem performans ölçümleri, meteorolojik gözlem

1. Temel Özellikler:

| Özellik | Teknik Gereklilik |
| --- | --- |
| Ölçüm Aralığı | 0 – 1750 W/m² |
| Spektral Duyarlılık | 300 – 1000 nm |
| Maksimum Ölçüm Hatası | ± %5 |
| Sensör Tipi | Kalibre edilmiş fotodiyot veya eşdeğer ışınım sensörü |
| Ekran | Minimum 4.2 x 2.8 cm boyutlarında LCD ekran |
| Veri Saklama | En az 99 ölçüm değerini saklayabilen dahili hafıza |
| Cihaz Boyutları | Yaklaşık 12.6 x 7 x 2.4 cm |
| Sensör Boyutları | Yaklaşık 2.4 x 2.8 cm |
| Kablo Uzunluğu | En az 2 metre |
| Güç Kaynağı | Dahili değiştirilebilir pil veya batarya |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C arası çalışmaya uygun olmalı |

2. Fonksiyonel Özellikler:

- Anlık güneş ışınımı ölçümü (W/m² biriminde)

- Dahili ekran üzerinden anlık değer gösterimi

- Ölçüm değerlerinin kayıt ve hafıza fonksiyonu

- Dış ortam koşullarına uygun sensör tasarımı

- Taşınabilir ve saha kullanımı için ergonomik yapı

3. Kalibrasyon ve Belgeler:

- Cihaz, fabrika çıkışlı kalibrasyonlu olarak teslim edilmelidir

- Kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte verilmelidir

- Üretici ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalıdır

- Ürün CE ve RoHS direktiflerine uygun olmalıdır

4. Teslimat Kapsamı:

- Güneş ışınım ölçüm cihazı (gösterge + sensör)

- Kalibrasyon sertifikası

- Kullanım kılavuzu (Türkçe veya İngilizce)

- Koruyucu taşıma çantası

- Gerekli piller (varsa)

5. Garanti ve Teknik Destek:

- Cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır

- Teknik destek ve yedek parça temini garanti süresi boyunca sağlanmalıdır

- Türkiye genelinde servis hizmeti veya tedarikçi teknik destek altyapısı bulunmalıdır

Ürün 5 – Güneş Paneli Güç Ölçüm Cihazı – Teknik Şartname

Cihaz Adı: Güneş Paneli MPPT Ölçüm Cihazı
Kullanım Amacı: Güneş panellerinin maksimum güç noktası (MPPT) karakteristiklerini belirlemek, panel performansını test etmek ve sahada arıza tespiti yapmak

1. Teknik Performans Özellikleri:

| Özellik | Teknik Gereklilik |
| --- | --- |
| Maksimum Güç Ölçüm Aralığı | 5 – 800 W |
| Tepe Güç Voltajı (Vmp) | 12 – 60 V DC |
| Tepe Güç Akımı (Imp) | 0 – 35 A DC |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 12 – 60 V DC |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 0 – 35 A DC |
| Gerilim Ölçüm Hassasiyeti | ±(1,5% + 5) |
| Akım Ölçüm Hassasiyeti | ±(1,5% + 5) |
| Güç Ölçüm Hassasiyeti | ±(1,0% + 10) |
| MPPT Testi | Manuel veya otomatik modda yapılabilmelidir |

2. Donanım ve Tasarım Özellikleri:

- Ekran: Minimum 52 x 66 mm boyutlarında geniş LCD ekran

- Çalışma Kaynağı: Pil gerektirmez, ölçüm için güneş panelinden enerji alır

- Veri Tutma: Ölçüm sonuçları cihaz ekranında sabitlenebilmelidir

- Kullanım: Taşınabilir, elde tutulabilir ve saha koşullarına uygun

- Test Girişleri: Cihazla uyumlu MC4 konnektörlü test kabloları bulunmalıdır

- Güvenlik Özellikleri:

  - Ters polarite bağlantı koruması

  - Aşırı gerilim koruması

  - Aşırı akım koruması

  - Aşırı sıcaklık koruması

  - Aşırı güç koruması

3. Elektriksel ve Koruma Özellikleri:

- Gerilim Kategorisi: Kategori 0 (maks. 60 V DC)

- Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +50 °C arasında

- Nem Dayanımı: ≤ %85 bağıl nem (yoğuşmasız)

- Yalıtım Direnci / Koruma Sınıfı: IP koruma sınıfı belirtilmeli (en az IP40 önerilir)

4. Sertifikasyon ve Uygunluk:

- Cihaz aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır:

  - CE (Avrupa uygunluk işareti)

5. Teslimat ve Aksesuarlar:

- Güneş MPPT ölçüm cihazı

- MC4 konnektörlü test kabloları

- Koruyucu taşıma çantası

- Kullanım kılavuzu (Türkçe veya İngilizce)

- Kalibrasyon/uygunluk belgesi

6. Garanti ve Teknik Destek:

- Cihaz en az 2 yıl üretici/ithalatçı garantili olmalıdır

- Türkiye'de teknik servis veya yetkili temsilciliği bulunmalıdır

- Satıcı, cihazın en az 5 yıl boyunca yedek parça ve teknik destek sağlayacağını taahhüt etmelidir

Ürün 6 – 4 Kanallı Digital Termometre – Teknik Şartname

Cihaz Adı: Çok Kanallı Termokupl Veri Kayıt ve Ölçüm Cihazı
Kullanım Amacı: Endüstriyel, bilimsel ve akademik ortamlarda yüksek hassasiyetli sıcaklık ölçümü ve veri kaydı

1. Genel Özellikler:

| Özellik | Teknik Gereklilik |
| --- | --- |
| Uyumlu Termokupl Tipleri | K, J, T, E, R, S, N tipi |
| Ölçüm Birimi Seçimi | °C / °F / K seçilebilir |
| Ekran Tipi | Geniş ekran, arka aydınlatmalı, çoklu kanal gösterebilen LCD ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | <1000°C için 0.1°C, ≥1000°C için 1.0°C |
| Tepki Süresi | Yaklaşık 500 ms |
| Veri Saklama | En az 72.000 veri kaydı kapasitesi |
| Veri Aktarımı | Bluetooth ve USB Tip-C bağlantı destekli |
| Veri Görüntüleme Modları | Anlık, Min/Maks/Ortalama, Kanal farkı görüntüleme, Zamanlı kayıt |
| Zamanlama Aralığı | 1 saniye – 24 saniye arasında ayarlanabilir |
| Düşme Direnci | En az 1 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı |
| Güç Kaynağı | Dahili batarya (en az 30 saat çalışma süresi) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C |
| Çalışma Nemi | %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Anti-Parazit Filtreleme | 50/60 Hz güç frekansına karşı koruma |

2. Ölçüm Aralıkları ve Hassasiyet:

| Termokupl Tipi | Ölçüm Aralığı |
| --- | --- |
| K tipi | -200°C ~ 1372°C |
| J tipi | -210°C ~ 1200°C |
| T tipi | -250°C ~ 400°C |
| E tipi | -150°C ~ 1000°C |
| R tipi | 0°C ~ 1767°C |
| S tipi | 0°C ~ 1767°C |
| N tipi | -200°C ~ 1300°C |

Doğruluk:

- ±(0.2% + 0.5°C) (18°C – 28°C ortam sıcaklığı için geçerlidir, termokupl hatası hariç)

- -10°C altında: baz +0.5°C

- -200°C altında: baz +2°C

- T tipi için -200°C altı sadece referans amaçlı

Tekrarlanabilirlik: ±(0.1% + 0.3°C)

3. Fonksiyonel Özellikler:

- MIN / MAX / ORT / TUT (Hold) değer görüntüleme

- En az 4 kanallı olacaktır.

- Herhangi iki kanal arasında sıcaklık farkı görüntüleme

- Ofset telafisi (kalibrasyon ofset değeri girilebilir)

- Veri tutma fonksiyonu

- Otomatik kapanma özelliği

- Arka ışık açma/kapatma seçeneği

- Bluetooth mobil uygulama ve PC yazılımı ile bağlantı

- Pil durumu göstergesi

- Ters polarite, aşırı gerilim, aşırı akım, aşırı sıcaklık koruma sistemleri

4. Sertifikasyon ve Uyumluluk:

- CE (Avrupa Uygunluk)

5. Teslimat Kapsamı:

- Termokupl ölçüm ve veri kayıt cihazı

- Uyumlu K tipi termokupl prob (en az 1 adet)

- Tip-C USB kablo

- Bluetooth bağlantısı için uygulama desteği

- Kullanım kılavuzu (Türkçe veya İngilizce)

- Kalibrasyon veya fabrika test belgesi

6. Garanti ve Teknik Destek:

- En az 2 yıl üretici veya ithalatçı garantili

- Satıcı, cihazın yedek parça ve teknik servis hizmetlerini en az 5 yıl boyunca sağlamalıdır

- Türkiye’de teknik servis altyapısı veya temsilciliği bulunmalıdır

Ürün 7 – K tip Termokupl Teknik Şartname

Cihaz Adı: K Tipi Termokupl Prob
Kullanım Amacı: Genel amaçlı sıcaklık ölçümü – veri kayıt cihazı, sıcaklık ölçüm cihazı ve benzeri ekipmanlarla birlikte kullanım içindir.

1. Teknik Özellikler:

| Özellik | Teknik Gereklilik |
| --- | --- |
| Termokupl Tipi | K tipi (NiCr-NiAl) |
| Ölçüm Aralığı | -40°C ~ +260°C (veya eşdeğer: 40°F ~ 500°F) |
| Doğruluk | ±0,75% |
| Kablo Yalıtımı | Teflon (PTFE) kaplı, ısıya ve neme dayanıklı |
| Uç Tipi | Delik (halka) uç – yüzey veya temaslı sıcaklık ölçümü için uygun |
| Konnektör Tipi | K tipi minyatür konnektör veya standart uyumlu uç |
| Kullanım Alanı | Sıvı ölçümüne uygun değildir; genel amaçlı, kuru alan sıcaklık ölçümü |
| Uyumluluk | Tüm K tipi termokupl destekleyen ölçüm cihazları ile uyumlu |

2. Fiziksel Özellikler:

- İzolasyon: Teflon kaplama sayesinde nem ve kimyasallara karşı dayanıklı

- Kablo Uzunluğu: Üreticiye göre değişebilir; en az 1 metre önerilir

- Mekanik Dayanım: Hafif eğilmelere, taşımaya ve tekrarlı kullanıma uygun

3. Uygulama ve Sınırlamalar:

- Bu termokupl prob, laboratuvar ortamı, metal yüzey, cihaz içi sıcaklık takibi gibi alanlarda kullanılabilir.

- Sıvı içerisine daldırmak, yüksek titreşimli veya kimyasal buhar içeren ortamlarda kullanmak uygun değildir.

- Uzun süreli 260°C üstü kullanımlarda hassasiyet düşebilir.

4. Garanti ve Teknik Destek:

- En az 1 yıl üretim hatalarına karşı garanti

- Teknik destek veya değişim prosedürü açık şekilde tanımlanmış olmalıdır

Ürün 8 – El aleti seti- Teknik şartname

Ürün Adı: 58 Parça Lokma Anahtar Takımı (1/4” ve 1/2” Lokma + El Aletleri Seti)

1. Amaç ve Kullanım Alanı:

Bu takım; bakım, onarım, montaj ve genel teknik işler için uygundur. Sahada veya atölye ortamında kullanılabilir. Hem lokma anahtarları hem de temel el aletlerini bir arada bulundurur.

2. Teknik Özellikler:

2.1 Lokma Takımı:

- 1/2” Lokmalar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm

- 1/4” Lokmalar: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Lokmalar krom vanadyum çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Paslanmaya karşı korumalı, yüzeyleri parlak krom kaplı veya mat cilalı olmalıdır.

- Uçlar darbe, tork ve burulmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

2.2 Bits Uçlar:

- Çeşitli düz, yıldız, torx ve alyan uçlardan oluşan bits seti

- Uçlar manyetik veya bits adaptör ile kullanılabilir olmalıdır.

2.3 Anahtar Seti:

- Açık ağız veya kombine anahtarlar: 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

- Materyal: Krom vanadyum çelik, DIN normlarına uygun

- Yüzey: Paslanmaya karşı korumalı

3. El Aletleri:

| Alet Adı | Sayı / Özellik |
| --- | --- |
| Fort Pense | 1 adet |
| Kargaburun Pense | 1 adet |
| Yan Keski Pense | 1 adet |
| Tornavidalar | 3 adet düz / yıldız karışık |
| Çekiç | 1 adet, sapı kaymaz, darbe emici |
| Topaç | 1 adet |

- Tüm el aletleri ergonomik saplı, darbeye dayanıklı ve yüksek kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Saplar elden kaymayan plastik ya da kauçuk malzeme ile kaplı olmalıdır.

4. Çanta Özellikleri:

- Takım, darbelere karşı dayanıklı taşıma çantası içinde sunulmalıdır.

- Çanta malzemesi sert plastik veya metal olabilir.

- Her bir parça için sabit yuvası bulunmalı, dağılmayı önlemelidir.

- Taşıma kolu sağlam ve rahat tutuşlu olmalıdır.

5. Genel Gereklilikler:

- Toplam parça sayısı 58 adet olmalıdır.

- Parçalar DIN veya ISO standartlarına uygun olmalı

- Tüm set endüstriyel kullanıma uygun, uzun ömürlü ve yüksek tork uygulamalarına dayanıklı olmalıdır.

- Üretim veya ithalat kaynaklı CE uygunluk belgesi sunulmalıdır.

6. Garanti ve Teslimat:

- Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl üretici garantili olmalıdır.

- Tüm parçalar çanta içerisinde eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

Ürün 9  - Akülü Darbeli Matkap – Teknik Şartname

Ürün Adı: Akülü Darbeli Matkap (Kömürsüz Motorlu)

1. Kullanım Amacı:

Bu cihaz, farklı yüzeylerde (metal, beton, ahşap) delme işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış, darbeli ve akülü bir el aletidir. Şantiyelerde, atölyelerde ve bakım-onarım sahalarında kullanım için uygundur.

2. Teknik Özellikler:

| Özellik | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Güç | 700 Watt |
| Voltaj | 14.4 Volt |
| Tork Ayarı | Var |
| Maksimum Tork Gücü | 50 Nm |
| Motor Tipi | Elektrikli, kömürsüz (brushless) motor |
| Led Işıklı | Hayır |
| Aşırı Yük Koruması | Var |
| Yüksüz Hızı | 2900 dev/dk |
| Darbe Oranı | 0–49.300 darbe/dk |
| Elektronik Hız Ayarı | Var |
| Mandren | Var (anahtarsız tip olması tercih edilir) |
| Yan Sap | Var |
| Derinlik Çubuğu | Var |
| Delme Kapasitesi (Çelik) | 13 mm |
| Delme Kapasitesi (Ahşap) | 30 mm |
| Delme Kapasitesi (Beton) | 13 mm |
| Akü Tipi | Lityum-İyon (Li-ion) |
| Sağ-Sol Dönüş | Var |
| Taşıma Çantası | Var |
| Paket İçeriği | Set halinde (cihaz + yan sap + derinlik çubuğu + akü + şarj cihazı) |

3. Yapısal ve Fonksiyonel Özellikler:

- Ergonomik tasarıma sahip olmalı, uzun süreli kullanımda elde yorgunluk yapmamalıdır.

- Gövde yapısı darbeye ve toza dayanıklı olmalıdır.

- Tüm parçalar CE ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Elektronik hız kontrolü ile hassas çalışma imkanı sunmalıdır.

4. Teslimat ve Garanti:

- Cihaz taşıma çantası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Tüm aksesuarları eksiksiz ve çalışır durumda olmalıdır.

- Cihaz, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ürünle birlikte verilmelidir.

Ürün 10 Güneş Paneli Kablosu -Teknik Şartname

Ürün Adı: Solar Kablo 6 mm² (Kırmızı, 50 metre)

1. Genel Tanım:

Bu teknik şartname, fotovoltaik (PV) sistemlerde kullanılmak üzere 6 mm² kesitli, kırmızı renkli, 50 metre uzunluğunda bir solar kablonun teknik özelliklerini kapsar. Kablo, açık hava koşullarına, UV ışınımına ve ozona karşı dayanıklı, esnek ve uzun ömürlü bir yapıda olmalıdır.

2. Teknik Özellikler:

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| Kablo Kesiti | 6 mm² |
| Renk | Kırmızı/Siyah |
| Uzunluk | 50 metre |
| İzolasyon Malzemesi | Çift izolasyonlu, çapraz bağlı poliolefin (XLPE / halogen-free) |
| Anma Gerilimi | 600 / 1000 V AC – 1000 / 1800 V DC |
| Sıcaklık Dayanımı | -40 °C ile +120 °C arası |
| Alev Geciktirici Özellik | IEC 60332-1 uyarınca |
| UV Dayanımı | VDE 0281-2 / EN 50618 standartlarına uygun |
| Ozon Direnci | EN 50396’ya uygun |
| Standart Uygunluğu | TÜV / EN 50618 / IEC 60228 |
| Dış Kılıf | Aşınmaya karşı dayanıklı, elastik dış kılıf |
| Kullanım Alanı | Güneş enerjisi sistemleri, dış ortam kurulumu |

3. Kapsam ve Uygulama:

- PV panellerin inverter bağlantılarında,

- Açık alan, çatı üstü veya arazi tipi güneş enerjisi santrallerinde kullanıma uygundur.

4. Teslimat Şartları:

- Kablo, 50 metrelik tek parça ruloda teslim edilmelidir.

- Kablo ucu, zarar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Ürün, standartlara uygunluk belgesiyle birlikte teslim edilmelidir.

5. Garanti ve Uygunluk:

- Ürün minimum 5 yıl malzeme ve üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- CE ve uygunluk belgeleri ile teslim edilmelidir.

# Ürün 10 Çatı Kaplama Malzemeleri – Teknik Şartname. 
1. Kil Kiremit Çatı Kaplama – Teknik Şartname

Doğal kilden üretilmiş, yüksek sıcaklıkta pişirilerek dayanıklılığı artırılmış, eğimli çatılarda kullanılmak üzere tasarlanmış çatı kaplama malzemesidir.

Teknik Özellikler:
- Malzeme: Doğal kil
- Boyutlar: 41x25 cm (±5%)
- Renk: Doğal kiremit kırmızısı
- Su emme oranı: < %10
- Ağırlık: ~2.5 kg/adet
- Uygulama eğimi: Min. %30
- Yangın Dayanımı: A1 sınıfı (yanmaz)
- Dayanıklılık: ≥ 1500 N (EN 538)

Standartlar:

TS EN 1304’e uygunluk aranmalıdır.

# 2. Trapez Sac Çatı Kaplama – Teknik Şartname

Tanım:

Galvanizli veya boyalı çelikten üretilmiş, trapez formda şekillendirilmiş, hafif ve dayanıklı çatı örtü malzemesidir.

Teknik Özellikler:
- Malzeme: Galvanizli çelik / Boyalı galvaniz (RAL renk kodlu)
- Kalınlık: 0.10 mm – 0.70 mm
- Genişlik: 1000 mm (net kaplama)
- Uzunluk: Projeye göre özel kesim
- Yangın Sınıfı: A1 (yanmaz)
Standartlar:

TS EN 508-1 ve TS EN 14782’ye uygunluk aranmalıdır.

# 3. Shingle Çatı Kaplama – Teknik Şartname

Tanım:

Cam tülü taşıyıcılı, bitüm esaslı, renkli mineral taş kaplamalı esnek çatı örtü malzemesidir.

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Bitümlü cam tülü
- Ebat: ~1000 x 340 mm
- Renk: Siyah, gri, yeşil, bordo vb.
- Ağırlık: ~10–12 kg/m²
- Yangın Sınıfı: B sınıfı
- Su geçirimsizlik: %100

Standartlar:

TS EN 544’e uygunluk aranmalıdır.

# 4. PVC Membran Çatı Kaplama – Teknik Şartname

Tanım:

Tek katmanlı, UV dayanımlı, plastize PVC esaslı sentetik su yalıtım örtüsüdür. Düz veya hafif eğimli çatılarda kullanılır.

Teknik Özellikler:
- Malzeme: PVC (polivinil klorür)
- Kalınlık: 1.2 mm – 1.5 mm
- Rulo genişliği: 2.05 m
- Rulo uzunluğu: 20 m
- Uygulama yöntemi: Mekanik tespitli veya tam yapıştırma
- UV dayanımı: Var
- Su geçirimsizlik: %100

Standartlar:

TS EN 13956’ya uygunluk aranmalıdır.